Melléklet a Budapesti Építési Keretszabályzat BÉK (korábban BVKSZ) „A Budapesti Városrendezési és Építési keretszabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Főv. Kgy.” számú rendelet átfogó módosításáról szóló rendelet tervezet véleményezése cimű előterjesztéshez.

(kivonat a BÉK. normaszövegéből)

4§ (3) A KÉSZ-t a kerület egészére vonatkozóan kell megállapítani. A fővárosi és kerületi önkormányzat megállapodása esetén a KÉSZ kisebb területre is megállapítható. Ebben az esetben a legkisebb területegység KÖu-1 jelű közterületek által lehatárolt terület lehet.

4.§ (5) Az építési övezeteket és az övezeteket a KÉSZ kötelező mellékletét képező tervlapon területileg is rögzíteni szükséges, az FSZKT-ben (1. számú melléklet) meghatározott keretövezetek és egyéb szabályozási elemek feltüntetése mellett.

4.§ (7) A KÉSZ hatálybalépéséig a keretövezetekre vonatkozó és a BÉK 120.-125. §-ában az egyes keretövezetekre meghatározott átmeneti szabályozási előírásokat együtt kell alkalmazni. A KÉSZ hatálybalépésével egyidejűleg a BÉK vonatkozó átmeneti szabályozási előírásai az adott területre hatályukat vesztik.

7.§ (1) A szintterületi mutató számításánál az épület bruttó szintterületéből figyelmen kívül hagyható:

- lakáshoz tartozó személygépjármű-tároló területe az OTÉK, illetőleg a fővárosi vagy helyi parkolási rendeletben megállapított férőhely mértékéig, férőhelyenként legfeljebb 30 m2,

- a c) pont szerinti mértéket meghaladó, lakóépületben elhelyezett személygépjármű-tárolók esetében férőhelyenként legfeljebb 15 m2.

7.§ (2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjai alatti területek használati mód változása csak akkor lehetséges, ha a szintterületi mutató a változást követően sem lépi túl a keretövezetben megengedett mértéket.

12.§ (1) 	Budapest közigazgatási területén az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a kerékpárok számára elhelyezési lehetőséget kell biztosítani legalább a  8. számú melléklet b) táblázata szerint.

- A kerékpártárolókat újonnan megvalósuló zártsorú beépítésű lakó-, szálláshely – szolgáltató, oktatási funkciók esetén az épület részeként kell megvalósítani.Bővítés és/vagy rendeltetésmódosítás esetén a meglévő állapothoz képest többletként jelentkező tárolókat kell megvalósítani, melyek közterületen is elhelyezhetőek.

- P+R parkoló létesítésekor legalább a személygépjármű kapacitás 20%-nak megfelelő B+R parkolót is ki kell alakítani, annak részeként.

14.§ (2) Zártsorú beépítési mód szerint beépíthető területeken a telken belüli parkolók, mélygarázsok, parkolóházak közúti kapcsolatát – az önálló parkolási létesítmények kivételével – a közlekedési szempontból szükséges minimális számú kapuval (ki- és bejárattal) kell biztosítani. Minimális számú közúti kapcsolatként 400 férőhely parkoló kapacitásig egy ki- és bejárat létesíthető.

- Lakóépület esetén 200 férőhely, egyéb építmény esetében 100 férőhely parkolókapacitás felett a kaput kétirányú forgalom követelményeinek megfelelő szélességgel szükséges kialakítani.

16.§ (3) 6000 m2 bruttó szintterületnél nagyobb kereskedelmi létesítményt magába foglaló létesítmények elhelyezése csak KSZT alapján lehetséges, melynek kötelező alátámasztó munkarésze a 9. számú melléklet szerinti kereskedelmi hatástanulmány és közlekedési hatásvizsgálat.

17.§ (1) Minden lakás legalább egy lakószobájának, a három vagy ennél több szobás lakás legalább két lakószobájának ablakai benapozott homlokzaton legyenek. Az építési telken az épületeket úgy kell elhelyezni, hogy a benapozás február 15.-én legalább 60 percen át biztosított. Új épület elhelyezése esetén a környező, meglévő épületek benapozási értéke az előírt érték alá nem csökkenthető. Az előírt benapozási érték betartását igazolni kell.

37.§ (1) Az FSZKT-ben (2/b. számú melléklet) lehatárolt csökkentendő terhelésű belvárosi környezet területén a meglévő növényzettel fedett terület nem csökkenthető. Építmény elhelyezés, burkolatlétesítés miatt megszűnő zöldfelületet azzal legalább azonos területű és adottságú zöldfelülettel, kizárólag a telken belül pótolni kell.

39.§ (1) Zártsorú beépítési mód szerint beépíthető területen új épületet KÉSZ alapján lehet elhelyezni, kivételt képeznek a zártudvaros területek (4. számú ábra), ahol új épület csak KSZT alapján helyezhető el.

40.§ (5) Amennyiben a beépítendő telekre a szomszédos épületek homlokzattal tekintenek, akkor a meglévő és az új épület homlokzata közötti távolság legalább 16 m legyen (4. ábra)

- 40.§ (6) Amennyiben a szomszédos épület udvari homlokzatai a beépítendő telekre néznek 
[4. ábra c)] – a légudvar homlokzatának kivételével -, akkor KSZT eltérő szabályozása hiányában az oldalsó távolságot a meglévő és a létesítendő homlokzatok közötti távolság betartásával kell meghatározni a következők szerint:

- amennyiben mindkét telek 20 m-nél szélesebb és a szomszédos telek meglévő udvarszélessége legalább 10 m, akkor a homlokzatok közötti távolság legalább 16 m legyen,

- 20 m-nél keskenyebb szomszédos telek esetén:

- ha a beépítendő telek 20 m-nél szélesebb: a homlokzatok közötti távolság legalább 16 m legyen, és az oldalsó-távolság legfeljebb 10,0 m-re csökkenthető,

- ha a beépítendő telek 14 m – 20 m közötti szélességű: a homlokzatok közötti távolság legalább 12 m legyen, mely esetben az oldalszárny legfeljebb 8 m szélességű lehet, és az oldalsó-távolság legfeljebb 8,0 m-re csökkenthető,

- ha a beépítendő telek 14 m-nél keskenyebb: a homlokzatok közötti távolság legalább 12 m legyen és az oldalsó-távolság legfeljebb 6,0 m-re csökkenthető,

- az udvar – épület légtérarány 1:2-nél kisebb nem lehet.

a)

b)

c)

TT: telepítési távolság (homlokzatok közötti )

HT: hátulsó távolság  OT: oldalsó távolság

- építési helyeinek meghatározása

##### H

TT

OT

TT

HT

4.sz. ábra

41.§ (3) védelem alatt nem álló épületek közötti foghíjtelek, valamint két meglévő, védelem alatt álló (műemlék, vagy helyi védelem alatt álló) épület közötti foghíjtelek beépítése esetében:

aa)	ha a két szomszédos csatlakozó épület párkányainak magassága között legfeljebb 6 m a különbség, akkor azok párkányai magasságának átlagát kell mértékadónak tekinteni,

- ha a két csatlakozó szomszédos épület között több mint 6 méter a magasság-különbség, akkor az érintett utcaszakasz átlagos párkánymagasságát kell mértékadónak tekinteni.

- Egy meglévő, védelem alatt álló (műemlék vagy helyi védelem alatt álló) és egy védelem alatt nem álló épület közötti foghíjtelek beépítés esetében:

ba)	ha a védelem alatt álló épület a magasabb, akkor az értékvédelem alatt álló épület csatlakozó párkánymagasságát kell mértékadónak tekinteni,

bb)	ha a védelem alatt álló épület az alacsonyabb, és a két szomszédos csatlakozó épület párkányainak magassága között legfeljebb 6 m a különbség, akkor azok párkánymagasságának átlagát kell mértékadónak tekinteni,

bc)	ha a védelem alatt álló épület az alacsonyabb, és a két csatlakozó szomszédos épület között több mint 6 méter a magasság-különbség, akkor az érintett utcaszakasz átlagértékét kell mértékadónak tekinteni.

45.§ 1.sz táblázat,

|  | Az építési övezet képzésénél |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | az építési telekre meghatározható |  |  |  |  | az épületre meghatározható |  |
| Ln-1 | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett |  | legkisebb | legkisebb megengedett | legnagyobb megengedett |
| paraméter típusa | területe |  | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |  |
|  | m2 |  | % | m2/m2 | % | m | m |
| határértékek |  |  |  |  |  |  |  |
| általános határértékek | - | - | 70 | 4,0 | 20 | 12,5 | - |
| saroktelekre vonatkozó határértékek | - | - | 80 | 4,0 | 15 | 12,5 | - |

50.§ (1) A keretövezet területe a hagyományos, jellemzően szabadonálló, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 12,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.

- A lakóépületeken kívül a helyi lakosság ellátását szolgáló

    - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,

    - egyházi,

    - oktatási,

    - egészségügyi,

    - szociális

    - sport-,

    - szálláshely szolgáltató és

    - igazgatási

létesítmény is elhelyezhető.

- A melléképítmények közül:

    - közműbecsatlakozási műtárgy,

    - hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),

    - kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),

    - kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

    - kerti épített tűzrakóhely,

    - kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel valamint

    - kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

helyezhető el.

- A zártsorú beépítési mód szerint már beépített területeken új épületet elhelyezni KSZT alapján lehet.

- A keretövezetben elhelyezett épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.

- Új épület elhelyezése esetén a keretövezetben a lakóterületeken megengedett épületeken kívül egyéb, azokat kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épület nem helyezhető el.

- A keretövezetben már meglévő és megmaradó beépítés esetén önálló funkciójú épületként csak járműtároló létesíthető, ha azt a KÉSZ megengedi.

- A keretövezet területén az építési övezeteket az 5. számú táblázat keretszabályozási határértékeinek figyelembevételével kell meghatározni.

|  | Az építési övezet képzésénél |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | az építési telekre meghatározható |  |  |  |  | az épületre meghatározható |  |
| Lk-2 | legkisebb | legnagyobb | legnagyobb megengedett |  | legkisebb | legkisebb megengedett | legnagyobb megengedett |
| paraméter típusa | területe |  | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |  |
|  | m2 |  | % | m2/m2 | % | m | m |
| általános határértékek |  |  |  |  |  |  |  |
| Budán | - | - | 25 | 1,0 | 65 | - | 12,5 |
| Pesten | - | - | 35 | 1,5 | 55 | - | 12,5 |
| engedményes határértékek |  |  |  |  |  |  |  |
| alapintézményi övezet képzése esetén | - | - | 40 | 1,8 | 35 | - | 12,5 |