EVIN Nonprofit Zrt.

Budapest VII. ker. Damjanich u. 12.

Budapest VII. kerület,

Király utca 25. tetőfelújítás

Műszaki leírás

1.Az érintett épület leírása, előzmények:

Területi jellemzők:

A Király utca 25. szám alatti épület a VII. kerületben található, belső Erzsébetvárosban, a hozzá legközelebb eső közlekedési főútvonal a Károly körút és a Dob utca.

Az épület és az udvar:

Beépítési jellegét tekintve zártsorú beépítésű.

A tető:

A felújítási munkálatok az épület első traktusára értendő: (’U’ alakban)

650 m2 tetőhéjazat felújítása és szerkezeti megerősítése

2. A tető jelenlegi állapota:

A tető héjazata rendkívül rossz állapotban van, a cserepek töröttek, elfagyottak és málnak, a cseréplécezés pedig a nedvesség hatására idővel elkorhadt. A cseréplécezés emellett nagy területen korhadt, gyenge és több helyen törött is. A cserépfedés az előzőek értelmében, beázáshoz vezet, a bádogfedés cseréje pedig a legtöbb helyen szükséges. A faanyagvédelmi szakvélemény alapján a szarufák egyes helyeken cserére szorulnak, néhol bárdolással megmenthetőek az elemek, azonban egyes szarufák/szelemen szakaszok/fiók gerendák megerősítése már nem lehetséges.

3. A felújítás rövid műszaki leírása:

Alapvetően szakmailag a tételes árazatlan költségvetésből (1. sz. melléklet) derülnek ki részletesen az elvégzendő munkálatok – emellett a jelen kiírásban szerepeltetjük a műszakilag szükséges munkálatokat a teljesség igénye nélkül. A pályázó feladata jelen dokumentáció áttanulmányozása és részletes megismerése.

Az elvégzendő feladat munkafolyamatok szerint:

Bontások:

Cserépfedés bontása

Cseréplécezés bontása

Falszegélyek, hajlatbádog bontása

Tetőkibúvó bontása

Esővíz elvezető csatorna bontása

Macskalépcső bontása

Felújítás:

Falazati hiányosságok pótlása (macskalépcső)

Faanyagok rovar, gomba és tűzálló bevonatának munkái

Faanyag pótlás előírt mennyiségben

Cseréplécezés elkészítése

Fóliaterítés / ellenlécezés

Cserépfedés elkészítése

Tetőkibúvók beépítése

Kéményseprőjárda kiépítése

Macskalépcső újra falazása

Fal és kéményszegély / ereszcsatorna felszerelése

Lomtalanítás (építési törmelék) / lakatos javítási feladatok

4. További információk:

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy minden munkához szükséges információval rendelkezik a jelen dokumentációban előírt feladatok teljesítéséhez, és a megajánlott ajánlati árból a feladat teljeskörűen és minden előírásnak megfelelően kivitelezhető.

5. Megjegyzés

Minden megajánlott tételnek a megvalósításhoz szükséges minden járulékos költséget tartalmaznia kell. A felújítás az utcai traktus szerinti ’U’ alakban lévő tetőfelületre vonatkozik. A faanyagvédelmi szakvéleményt pályázónak részletesen tanulmányoznia szükséges. Az abban foglaltak szervesen kapcsolódnak a tételes költségvetéshez és a műszaki leíráshoz.

Budapest, 2023. október

Mellékletek:

- sz. melléklet: Tételes, árazatlan költségvetés

- sz. melléklet: Faanyagvédelmi szakvélemény