MŰSZAKI LEÍRÁS

ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

BUDAPEST VII. KERÜLET DOHÁNY UTCA 41 – AKÁCFA UTCA 6.

IRODÁK BELSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

MEGRENDELŐ:

EVIN ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

1071 BUDAPEST, DAMJANICH UTCA 12.

BUDAPEST 2025. MÁJUS 5.

TARTALOMJEGYZÉK

- ÖSSZEFOGLALÁS

  - A jelenlegi állapot ismertetése

  - A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

- AZ ÉPÍTÉSI MUNKA ISMERTETÉSE

  - Földszinti (üres) iroda felújítása -  Akácfa utca 6.

  - Földszinti (működő) iroda felújítása - Dohány  utca 41.

  - Emeleti iroda felújítása nyílászáró beépítéssel - Dohány utca 41.

3. ORGANIZÁCIÓS LEÍRÁS

4. FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

MŰSZAKI LEÍRÁS

- ÖSSZEFOGLALÁS

  - A jelenlegi állapot ismertetése

Az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. irodái a Budapest VII. kerület Dohány utca 41 - Akácfa utca 6. szám alatti, 1928-ban épült társasház földszintjén és 1. emeletén találhatók.

Az irodák saroképületben vannak, mely jelenleg 3 részre osztva üzemel: a földszinten egy üres, használaton kívüli és egy irodaként jelenleg is működő helyiségcsoport található, az emeleten szintén működő iroda üzemel. Ez a három egység két, külön utcafrontról nyíló bejáraton át közelíthető meg, az üzemelő részek a Dohány utcáról, az üzemen kívüli rész pedig az Akácfa utcai bejáraton át. A két földszinti irodát utólagos elfalazás választja el egymástól.

Kívülről hőhidas, fémprofilos, 1 rétegű üvegezésű, korszerűtlen ablakok határolják. A földszinti irodák egy részén, és az emeleti irodák nagyrészén hőszigetelt nyílászáró portálok már beépítésre kerültek, a meglévők mögé, kiegészítésképpen.

Földszinti (üres) iroda -  Akácfa utca 6.

Az irodaterület több éve használaton kívül van. A helyiség mellett és felett az EVIN Zrt. működő irodái találhatók, de az átjárást lefalazták. A terület belső kialakítása csak részben felel meg a tervezett használatnak.

Fűtés nincs, a fűtési hálózat nagyrészt elbontott. A víz- és csatornahálózat kiépített. Az elektromos hálózat részben megbontott. A homlokzati nyílászárók korszerűtlen szerkezetek, a burkolatok, szerelvények elavultak, sérültek. A szaniterek szintén régiek, kopottak. A meglevő állapotról szakági tervek nem állnak rendelkezésre.

Földszinti (működő) iroda - Dohány  utca 41.

A felújítás ezt a területet csak kis részben érinti.

A nyílászárók külső, homlokzati elemei energetikailag korszerűtlen szerkezetek. Az irodákban utólagosan beépítésre kerültek korszerű nyílászáró szerkezetek a megmaradó korszerűtlen szerkezetek mögé A szellőztetés csak gépészeti rendszer segítségével megoldott, kézi szellőztetés nehézkes. A burkolatok, álmennyezet és falak normál állapotúak, az álmennyezet lapjai helyenként cserélendők.

Emeleti (működő) iroda - Dohány utca 41.

Az irodaterületen folyamatos munkavégzés van. Szervezeti változások miatt az irodák átalakítása szükséges.

A nyílászárók külső, homlokzati elemei energetikailag korszerűtlen szerkezetek. Az irodák egy részében utólagosan beépítésre kerültek korszerű szerkezetek a megmaradó korszerűtlen szerkezetek mögé. A 7. irodában 3 db nyílászáróportálon ez még nem történt meg.

A padlóburkolat padlószintje helyiségenként változó, anyagát tekintve 3 különböző méterű elemekből álló parketta, a vizes helyiségekben mázas kerámia, és a folyosó egy részén mettlachi.

A padlóburkolatok általánosan kopottak. A falfelületek állapota megfelelő. Kisebb beázás egy raktár mennyezetén található, de a hiba oka már megszűnt.

Az irodák hűtése klímákkal megoldott, melyek működnek.

  - A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

- Földszinti (üres) iroda felújítása nyílászáró beépítéssel - Akácfa utca 6. (építészet, gépészet, elektromos munka)

- Földszinti (működő) iroda felújítása - Dohány utca 41. (építészet, gépészet)

- Emeleti iroda felújítása nyílászáró beépítéssel - Dohány utca 41.

(építészet, gépészet, elektromos munka, berendezés)

A munkálatokat az üzemelő épületben, a megrendelővel egyeztetett ütemben kell elvégezni.

A munka nem építési engedély köteles tevékenység.

- AZ ÉPÍTÉSI MUNKA ISMERTETÉSE

  - Földszinti (üres) iroda felújítása -  Akácfa utca 6. (építészet, gépészet, elektromos munka)

A felújított irodaterületen 6 munkaállomás kap helyet. A tervek szerint 5 fő részére 2 iroda és 1 fő részére egy vezetői iroda készül. Továbbá kialakításra kerül egy irattár-raktár. A régi teakonyha, vizesblokk és a társasház belső udvarára néző folyosó felújításra kerül. A működő irodák felé a belső átjárást visszaállítjuk a lépcső melletti lefalazás elbontásával. A teherhordó szerkezeteket a felújítás nem érinti.

Bontási munka (terv szerint)

- válaszfalak bontása

- belső ajtók bontása

- földszinti udvari ablakok bontása

- bejárati portál elbontása

- fa álmennyezet bontása

- elektromos hálózat, szerelvények, lámpatestek bontása

- konyhaszekrény és mosogató elbontása

- fűtési hálózat, fűtőtestek bontása

- mosdó, wc szerelvények és burkolatok bontása

Építészeti munka (terv szerint)

- gipszkarton válaszfalak építése

- új beltéri ajtók és ajtólapok beépítése

- udvari homlokzati ablakok cseréje korszerű hőszigetelt üvegezésű műanyag ablakokra, rolettákkal

- utcai homlokzati portál elé belső oldalon, korszerű hőszigetelt üvegezésű műanyag ablaksor beépítése, új bejárati ajtóval, szalagfüggönnyel úgy, hogy a homlokzati kép ne változzon

- meglévő padlóburkolaton aljzatkiegyenlítés

- laminált padlóburkolat készítése

- mosdókban szaniterek, fal- és padlóburkolat csere, piperetárgyak cseréje

- kazettás álmennyezet készítése egy irodában

- festés, mázolás

- konyhabútor beépítése mosogatóval (hűtővel, mikrohullámú sütővel)

Gépészeti munka

- fűtési hálózat kiépítése, a működő irodák fűtési hálózatának bővítésével, kazáncsere nélkül

- lapradiátorok felszerelése

- hűtő-fűtő klíma felszerelése az irodákban (kültéri egység elhelyezése belső udvaron)

- mosdókban szaniterek cseréje

- gépészeti rendszer átnézése, A jelű helyiségek és D5 konyha szellőzésének megoldása-helyreállítása

Elektromos munka (erősáram)

- új villamos hálózat kiépítése: a munkaállomásokhoz a vezetékezés osztott parapetcsatornában elvezetve, a világításhoz részben álmennyezet felett és részben falba besüllyesztve

- szakaszolt világításkapcsolás

- új szerelvények, kapcsolók, dugaljak a felújított területeken

- a szinti elosztószekrényben a villamos szereléssel összefüggésben szükséges munkavégzés

- lámpatestek: LED panelek felszerelése

Elektromos munka (gyengeáram)

- informatikai szerelés (új kiépítés)

kábelezés: cat6e strukturált kábellel 400fm,

aljzatok: munkaállomásokhoz összesen 6db 2rj45, fénymásolóhoz 1db 2rj45,

patch panel: 19’ 1U,

rack szekrény: meglevő, az emeleti szerver szobában található,

- mérési jegyzőkönyv

- riasztó rendszer kiépítése (működő rendszer bővítése)

  - Földszinti (működő) iroda felújítása - Dohány utca 41.

Az Akácfa utcai irodák Dohány utcából való megközelítéséhez szükséges átalakítások:

Bontási munkák:

- ajtó bontás irodák között

- falbontás, helyiségcsoport egybenyitása

- foltos álmennyezeti lapok bontása

Építési munkák:

- megszűnő ajtók  és nyílások befalazás

- új nyílásba ajtó elhelyezése

- portán rack szekrény leválasztása

- festés

- parkettacsiszolás, lakkozás

Asztalos munkák:

- tárgyalóban vonalmenti beépített szekrény készítése

- konyhabútor készítése és beépítése a teakonyhába

- szekrény zárak javítása

Elektromos munkák:

- klíma elhelyezése a portán

Gépészeti munkák:

- meglévő rendszer karbantartása

- konyha meglévő szellőzés biztosítása, feltárással

Karbantartási munkák:

- wc deszkák cseréje

- piperetárgyak megerősítése

- csempe javítás

  - Emeleti iroda felújítása nyílászáró beépítéssel - Dohány utca 41.

Az iroda átalakítás a műszaki igazgatóságot és a mellette levő bérlemény ellenőrzési irodát érinti. A két irodát elválasztó falat kell áthelyezni a tervek szerint. Ehhez a bérlemény ellenőrzési iroda falán levő split klíma beltéri egységet is át kell helyezni. Mivel a klíma szerelési munka garanciális időszaka még 2025-ben tart, ezért javasolt a klíma szerelést végző kivitelező bevonása. A két érintett iroda jelenlegi padlóburkolata eltér, melyet korrigálni kell a faláthelyezés után. A műszaki irodában parketta kiegészítés, a bérlemény ellenőrzési irodában pedig laminált padló csere készül terv szerint.

A műszaki irodán belül terv szerint a titkárság leválasztásra kerül. Készül egy új gipszkarton fal, melybe egy 180 cm széles kétszárnyú ajtó kerül beépítésre.

Az emeleti irodák parketta burkolata általánosan kopott, melyet terv szerint felújítunk. A ffi mosdó előtti folyosó padlója elavult, nem illeszkedik az irodákhoz, ezért itt új ragasztott kerámia padló készül.

Az emeleti irodákban általánosan tisztasági festés készül.

A teherhordó szerkezeteket az átalakítás nem érinti.

A bérlemény ellenőrzési irodában a homlokzati ablakok energetikailag korszerűtlenek. Figyelembe véve a korábbiakban már elkészült ablak felújítás műszaki megoldását, ebben az irodában is javasolt a meglevő ablakok elé egy új ablaksor beépítése. Az új nyílószárnyak elhelyezése terv szerint követi a bennmaradó ablakok nyithatóságát.

A bérlemény ellenőrzési irodában és a műszaki irodában jelenleg kopott textil függönyözés van, terv szerint ezeket szalagfüggönyökre cseréljük.

A fűtőtesteket igazítjuk a nyílászáró kiosztáshoz, mert jelenleg mindegyik rossz helyen van, akadályozva az ablakbeépítést.

A kulcsos helyiség ajtaját mázoljuk.

A neoncsöves lámpatesteket ledes lámpatestekre cseréljük.

2.2.4. Organizációs Leírás

Az organizációs költséget külön költségvetés kiírásban kell szerepeltetni.

A kivitelezési munkát lakott épületben, ütemezetten kell elvégezni. A víz- és áramvételt a megrendelő díjmentesen biztosítja, de a vételezési helytől a leágazás kiépítése a vállalkozó feladata.

Felvonulási terület kialakítása, sitt konténer és mobil wc elhelyezése, parkolás közterületen lehetséges. A közterületfoglalás, valamint a parkolás költsége a vállalkozót terheli.

Az épület társasház, melynek igényeire tekintettel kell lenni.

Az építési munkák alatt a szomszédos irodákban munka folyik, erre tekintettel kell lenni.

Az irodákban a bútormozgatás és a felújítást követő pipere takarítás a vállalkozó feladata.

2.2.5. Fotódokumentáció

1.Akácfa utca 6. sz. alatti irodaterület

2.Dohány utca 41. sz. alatti emeleti irodaterület

Készítette: EVIN Nonprofit Zrt. Műszaki Igazgatóság