KLAUZÁL TÉR 5.  IRODA BELSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

MŰSZAKI LEÍRÁS

BUDAPEST 2025. ÁPRILIS

TARTALOMJEGYZÉK

1.ÖSSZEFOGLALÁS

1.1 A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

1.2 A jelenlegi állapot ismertetése

2.AZ ÉPÍTÉSI MUNKA ISMERTETÉSE

2.1 	1. Feladatrész: Bontási munkák

2.2		2. Feladatrész: Felújítási munkák

2.3		Organizációs leírás

2.5		Fotódokumentáció

MŰSZAKI LEÍRÁS

1.ÖSSZEFOGLALÁS

  - A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

Az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. által kezelt Budapest VII. kerület Klauzál tér 5. szám alatti helyiség egy száznegyven éves társasház földszintjén található.

A felújítandó terület egy korábban könyvtárként használt helyiségcsoport, mely 2 irodát, 2 mosdót, egy raktárt és 2 nagyobb helyiséget tartalmaz. Az előtérből a is megközelíthető, használatára azonban jelenleg nincs igény, ezért a pince egy nyitható ajtóval lezárandó.

A 2 nagyobb helyiségben lesznek kialakítva a kisebb irodák, a nagyterem további 2 részre lesz osztva, a kisteremből pedig egy konyha-tárgyaló lesz leválasztva.

A munkálatokat üzemelő épületben, de üres bérleményben, a megrendelővel egyeztetett ütemben kell elvégezni.

A munka nem építési engedély köteles tevékenység.

1.2 A jelenlegi állapot ismertetése

A helyiségcsoport több éve használaton kívül van, könyvtárként üzemelt. A helyiségcsoport mellett üzlethelyiségek, felette lakások találhatók, valamint szomszédos társasház belső udvarával.

A terület belső kialakítása csak részben felel meg a tervezett használatnak.

A jelenlegi elosztás alább látható:

Meglévő helyiségek:

| 1. | előtér | kőlap burkolat | 18,26 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | mozgássérült mosdó | új kőlap burkolat | 5,51 | m2 |
| 3. | női mosdó | új kőlap burkolat | 6,35 | m2 |
| 4. | nagyterem | kőlap burkolat | 83,85 | m2 |
| 5. | kisterem | kőlap burkolat | 51,75 | m2 |
| 6. | iroda1 | pvc | 7,11 | m2 |
| 7. | iroda2 | pvc | 7,22 | m2 |
| 8. | közlekedő | kőlap burkolat | 7,24 | m2 |
| 9. | galéria előtér | padlószőnyeg | 7,04 | m2 |
| 10. | galéria nagyterem | padlószőnyeg | 35,8 | m2 |
| 11. | galéria kisterem | padlószőnyeg | 9,02 | m2 |

Fűtés: Kombinált fűtés, padlófűtés és radiátoros fűtés található a földszinten. A pinceszinten elektromos hőtárolós kályhák és radiátorok találhatók, melyek nem működnek. A pinceszintet jelen felújítás nem érinti. Gázóra a pincében található.

Víz és csatorna: A víz- és csatornahálózat kiépített. Vízóra a pincében található.

Elektromos hálózat, világítás: Az elektromos hálózat részben megbontott. Egy hálózati felújítás kezdődött a piceszinten, de befejezetlen. A nagyteremben mennyezeti világítótestek találhatók, valamint falon kívül elhelyezett dugaljak. A kisteremben mennyezeti függesztett neoncsövek találhatók.

Szociális helyiségek: A vizesblokkok állapota megfelelő, nemrégiben felújításon estek át. Teakonyha nincs.

Irodák: A padlóburkolat pvc, fűtés radiátorral történik.

A nyílászárók korszerűtlen szerkezetek, a burkolatok, szerelvények elavultak, sérültek. A meglevő állapotról szakági tervek nem állnak rendelkezésre.

A homlokzati ablakok egy része energetikailag korszerűtlen szerkezet, de állapotuk elfogadható. A padlóburkolatok általánosan kopottak. A falfelületek állapota többnyire megfelelő. A kisterem hátsó falán 4m2-nyi ázott falfelület található, vélhetően a szomszédos bérleményben bekövetkezett csőtörés miatt. Kisebb beázás a kisterem mennyezetén is látható.

Bontási munka (terv szerint)

- válaszfalak bontása

- belső ajtók bontása

- galéria részleges bontása

- burkolatok részleges bontása

- recepciós pult elbontása

- elektromos hálózat, szerelvények, lámpatestek bontása

- beépített szekrények részleges bontása

2.AZ ÉPÍTÉSI MUNKA ISMERTETÉSE

A felújított irodaterületen 17 munkaállomás kap helyet. A tervek szerint 6 fő részére 1 iroda, 4 fő részére 1 iroda, 4 fő részére 1 iroda, 2 fő részére 1 iroda és 1 fő részére egy vezetői iroda készül. Továbbá kialakításra kerül egy irattár-raktár. A régi teakonyha, vizesblokk és a társasház belső udvarára néző folyosó felújításra kerül. A teherhordó szerkezeteket a felújítás nem érinti.

| 1. | előtér | kőlap burkolat | 18,26 | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | mozgássérült mosdó | új kőlap burkolat | 5,51 | m2 |
| 3. | női mosdó | új kőlap burkolat | 6,35 | m2 |
| 4. | iroda 1. | laminált parketta | 32,25 | m2 |
| 5. | iroda 2. | laminált parketta | 42,18 | m2 |
| 6. | tárgyaló és konyha | laminált parketta | 22,45 | m2 |
| 7. | iroda 3. | laminált parketta | 30,74 | m2 |
| 8. | iroda 4. | laminált parketta | 8,14 | m2 |
| 9. | galéria előtér | padlószőnyeg | 7,04 | m2 |
| 10. | galéria nagyterem | padlószőnyeg | 21,26 | m2 |
| 11. | iroda 5. | laminált parketta | 12,44 | m2 |
| 12. | tároló | laminált parketta | 8,33 | m2 |

Építészeti munka (terv szerint)

- gipszkarton válaszfalak építése

- új beltéri ajtók beépítése

- aljzatkiegyenlítés

- laminált padló készítése

- festés, mázolás

- teakonyha kialakítása, konyhabútor beépítése (hűtővel, mikrohullámú sütővel)

Gépészeti munka

- új fűtési hálózat kiépítése, külön mérővel és kazánnal a pincébe és külön a földszintre.

- lapradiátorok felszerelése

- split klíma felszerelése az irodákban (kültéri egység elhelyezése belső udvaron, amennyiben lehetséges)

Elektromos munka (erősáram)

- új villamos hálózat kiépítése: a munkaállomásokhoz a vezetékezés, a világításhoz részben mennyezeten és részben falba besüllyesztve

- szakaszolt világításkapcsolás

- új szerelvények, kapcsolók, dugaljak

- lámpatestek: LED panelek felszerelése

- mérési jegyzőkönyv

Elektromos munka (gyengeáram)

- informatikai szerelés (új kiépítés)

kábelezés,  aljzatok, patch panel, rack szekrény

- riasztó rendszer kiépítése (működő rendszer bővítése)

2.2.4. Organizációs Leírás

Az organizációs költséget külön költségvetés kiírásban kell szerepeltetni.

A víz- és áramvételt a megrendelő díjmentesen biztosítja, de a vételezési helytől a leágazás kiépítése a vállalkozó feladata.

Felvonulási terület kialakítása, sitt konténer és mobil wc elhelyezése, parkolás közterületen lehetséges. A közterületfoglalás, valamint a parkolás költsége a vállalkozót terheli. A munkálatok alatt a társasház igényeire is tekintettel kell lenni!

2.2.5. Fotódokumentáció

Készítette: EVIN Nonprofit Zrt. Műszaki Igazgatóság