MŰSZAKI LEÍRÁS

PÁLYÁZATI LAKÁSOK BELSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

DOHÁNY UTCA 45. I. 19.

MEGRENDELŐ:

EVIN ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

1071 BUDAPEST, DAMJANICH UTCA 12.

BUDAPEST 2025. MÁJUS 5.

TARTALOMJEGYZÉK

- A jelenlegi állapot ismertetése

- Fotódokumentáció

- A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

MŰSZAKI LEÍRÁS

- A jelenlegi állapot ismertetése

A lakás első emeleten található, 3 helyiségből áll: előtér, fürdő és szoba.

A fürdőben mosdó, wc és zuhanytálca található, valamint egy leszerelt bojler. Fürdőben az elszívás megoldott, az elszívó működőképes.

BM: +3,60

Burkolatok, felületképzések:

Előtér: gres padlólap, fehér festés, konyhapult és tűzhely fölött fali csempe 3,2 m2

Fürdő: gres padlólap, fali csempe 1,60 m-ig, 11,2 m2, fehér festés

Szoba: csaphornyos parketta, fehér festés

Nyílászárók:

Bejárati rács: van

Ablak rács: nincs

Udvari homlokzati bejárati ajtó: régi fa, üvegbetétes, nyitható felülvilágítóval

Udvari homlokzati ablakok: 2 db 100/200, jelenleg OSB-vel takart.

Belső ajtók: 1 db fürdőszobai, 65/200, 1 db szobai, 90/210, széthasadt

Közművek:

vízóra: van, működik

villanyóra: van, működik

gázóra: -

fűtési mód: házközponti, hőmennyiség mérős.  3 db radiátor. Új rendszer, új szénacél csövek.

melegvíz: bojler, fürdőben

főzés: villanytűzhely

kaputelefon: van

- Fotódokumentáció

- A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

A lakás első emeleten található, 3 helyiségből áll: előtér, fürdő és szoba.

A fürdő felújítása során a szaniterek és az ajtó helye nem változik. A konyhapult, sütő és mosogató a szobába kerül.

BM: +3,60

Bontások:

Előtér: bejárati ajtó, gres lapburkolat, fali csempe, mosogatószekrény és vezetékek bontása

Fürdő: szaniterek és vezetékek bontása, bontott fali vízmelegítő elszállítása, gres lapburkolat és fali csempe bontás. Vízkiállások bontása, aljzat bontás új vezetékek számára. Ajtó bontás.

Szoba: parketta részleges bontása, maradó burkolat csiszolása, osb takarások levétele az ablakok elől, ablakok és  ajtó bontása.

Víz, szennyvíz és villanyvezetékek komplett bontása.

Építés:

Burkolatok, felületképzések, szigetelések, kőműves munkák, asztalos munkák:

Előtér: új gres padlólap egyeztetett színben, fehér festés

Fürdő: nyílásáthidaló elhelyezése, kent szigetelés 2,00 m magasságig. gres padlólap, fali csempe 2,00 m-ig, fehér festés

Szoba: nyílásáthidaló elhelyezése, konyhapult oldalán ragasztott kerámia lapburkolat készítése, 1,40 m szélességben, fali csempe 1,60 m magasságig. Burkolatok találkozásánál burkolatváltó. Megmaradó parketta csiszolása, lakkozása. Beépített konyhabútor a falhoz rögzítve, szilikon tömítéssel a fal mellett, csepptálcás mosogatóval, 3 db 60 cm széles, 60 cm mély alsószekrény munkalappal. 1 szekrény 3 fiókkal, 2 szekrény nyitható ajtóval, alaprajz szerint. Szekrények és pult anyaga, színe előzetes egyeztetéssel.

Nyílászárók:

Bejárati rács: festés

Udvari homlokzati bejárati ajtó: új bejárati ajtó zárral, kilinccsel, üvegbetétes, nyitható felülvilágítóval

Udvari homlokzati ablakok: 2 db 100/200, műanyag, osztása a jelenlegivel azonos

Belső ajtók: 1 db új fürdőszoba ajtó fóliázott felülettel, zárral, kilinccsel, 75/200, 1 db szobaajtó fóliázott felülettel, zárral, kilinccsel, 90/210 méretben

Gépészet, elektromosság:

Víz: komplett vezetékcsere a főelzárótól, új összefolyók, új szaniterek, zuhanyparavánnal. Fürdőben mosdó és mosdócsaptelep, kádtöltő zuhanycsaptelep, mosógépkiállás, öblítőtartályos wc.  Szobában mosogatónak vízkiállások elhelyezése, mosogató beépítése.

villany: komplett vezetékcsere, helyiségenként 1 lámpatest, 1 villanykapcsoló, fürdőben tükörlámpa is szükséges kapcsolóval. Fali dugalj az előtérben 1 db a hűtő részére, szobában a konyhapult fölött 4 db, oldalfalon 4 db,  sarkok mellett 1-1 db, fürdőben új 80 l-es elektromos vízmelegítő. A fürdőben 1 db IP 44-es konnektor szükséges a mosdó mellett, 1,80 m magasságban. Elektromos vízmelegítő direkt bekötése.

Szobába konyhai elszívó kialakítása, fürdőszobai elszívó cseréje.

fűtés: próbaüzem. Sikeres próbaüzem esetén megmaradó rendszer.

főzés: új villanytűzhely

kaputelefon: van. próbaüzem, szükség esetén csere és új készülék bekötése.

A lakásfelújítás lakott épületben történik. Elvárás a házirend betartása, a közlekedők tisztán tartása, a sitt hetenkénti elszállíttatása.

Készítette: EVIN Nonprofit Zrt. Műszaki Igazgatóság