MŰSZAKI LEÍRÁS

PÁLYÁZATI LAKÁSOK BELSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

DOHÁNY UTCA 45. I. 20.

MEGRENDELŐ:

EVIN ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

1071 BUDAPEST, DAMJANICH UTCA 12.

BUDAPEST 2025. MÁJUS 5.

TARTALOMJEGYZÉK

- A jelenlegi állapot ismertetése

- Fotódokumentáció

- A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

MŰSZAKI LEÍRÁS

- A jelenlegi állapot ismertetése

A lakás első emeleten található, 3 helyiségből áll: előtér, kamra és szoba.

Vízvételi lehetőség van, az előtérben kialakított mosogatóból.

Fürdő, mosdó, wc nem található a lakásban.

Az előtérben elektromos 5 l-es fali vízmelegítő és mosogatószekrény található.

BM: +3,64

Burkolatok, felületképzések:

Előtér: PVC padlóburkolat, fehér festés, mosogató fölött fali csempe 1,40 m-ig

Kamra: PVC padlóburkolat, fali tapéta 1,00 m-ig, sárgás olajfestéken fehér diszperzit festés

Szoba: csaphornyos parketta, fehér festés, mennyezeten ázás, 3 m2, sárgás olajfestéken fehér diszperzit festés.

Nyílászárók:

Bejárati rács: nincs

Ablak rács: nincs

Udvari homlokzati bejárati ajtó: régi fa, üvegbetétes, nyitható felülvilágítóval. Barna külső mázolás

Udvari homlokzati ablak: 1 db 100/200. Barna külső mázolás.

Lichthof:  1 db 40/40 kamraablak

Belső ajtók: 1 db szobai, 90/210.

Közművek:

vízóra: van, működik. Bejárati ajtó mögött.

villanyóra: nincs. Új, szabványos doboz a lakásban.

gázóra: -

fűtési mód: házközponti, hőmennyiség mérős.  2 db radiátor. Új rendszer, új szénacél csövek.

melegvíz: elektromos vízmelegítő 5 l, előszoba

főzés: villanytűzhely

kaputelefon: nincs

- Fotódokumentáció

- A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

A lakás első emeleten található, 3 helyiségből áll: előtér, kamra és szoba.

A fejújítás komfortosítást is tartalmaz, fürdőszoba is kialakításra kerül.

A fürdő kialakítása során a válaszfal elbontásra kerül, mert a jelenlegi méretbe nem férne el a fürdő. A szaniterek elhelyezése során ügyelni kell a strangok bekötésére, előzetes feltárást szükséges végezni, hogy meglévő strangba tudjon becsatlakozni az újonnan kialakítandó szakasz. A lakás szomszédságában közös wc található, bekötésnél elsősorban a lakáshoz legközelebb eső strangba kell becsatlakozni, vagy újat kell kialakítani, lehetőség szerint a közös wc-ben, és oda bekötni. Fentiek miatt hátsó kifolyású wc beépítése szükséges, és az ajtó helye nem változik.

A konyhapult, hűtő, sütő és mosogató az előtérbe kerül.

BM: +3,63

Bontások:

Előtér: bejárati ajtó, PVC burkolat, fali csempe, mosogatószekrény, vízmelegítő, szelepek, csap és vezetékek bontása

Kamra: előtérrel közös válaszfal bontása, fali tapéta, PVC padlóburkolat, fali polcok, ablak bontása.

Szoba: parketta csiszolása, ablak és ajtó bontása.

Építés:

Burkolatok, felületképzések, szigetelések, kőműves munkák, asztalos munkák:

Előtér: bejárati ajtó bontás új gres padlólap egyeztetett színben, fehér festés. Beépített konyhabútor a falhoz rögzítve, szilikon tömítéssel a fal mellett, csepptálcás mosogatóval, 3 db 60 cm széles, 60 cm mély alsószekrény munkalappal. 1 szekrény 3 fiókkal, 2 szekrény nyitható ajtóval. Szekrények és pult anyaga, színe előzetes egyeztetéssel.

Fürdő: válaszfal építése, nyílásáthidaló elhelyezése, kent szigetelés 2,00 m magasságig. Gres padlólap, fali csempe 2,00 m-ig, fehér festés.

Szoba: nyílásáthidaló elhelyezése. Parketta csiszolása, lakkozása.

Nyílászárók:

Udvari homlokzati bejárati ajtó: új bejárati ajtó zárral, kilinccsel, üvegbetétes, nyitható felülvilágítóval. Színe a jelenlegivel azonos.

Udvari homlokzati ablak: 1 db 100/200, műanyag, osztása, színe a jelenlegivel azonos.

Belső ajtók: 1 db új fürdőszoba ajtó fóliázott felülettel, zárral, kilinccsel, 75/200, 1 db szobaajtó fóliázott felülettel, zárral, kilinccsel, 90/210 méretben

Gépészet, elektromosság:

Víz: komplett vezetékcsere a főelzárótól, új összefolyók, új szaniterek, zuhanyparavánnal. Fürdőben mosdó és mosdócsaptelep, kádtöltő zuhanycsaptelep, mosógépkiállás, öblítőtartályos wc beépítése szükséges.  Az előtérben mosogatónak vízkiállások elhelyezése, mosogató beépítése.

villany: komplett vezetékcsere, helyiségenként 1 lámpatest, 1 villanykapcsoló, fürdőben tükörlámpa is szükséges kapcsolóval. Fali dugalj az előtérben 1 db a hűtő részére, a konyhapult fölött 4 db, oldalfalon 4 db,  sarkok mellett 1-1 db, fürdőben új 80 l-es elektromos vízmelegítő. A fürdőben 1 db IP 44-es konnektor szükséges a mosdó mellett, 1,80 m magasságban. Elektromos vízmelegítő direkt bekötése.

Előtérben és fürdőben elszívó kialakítása szükséges.

fűtés: próbaüzem. Sikeres próbaüzem esetén megmaradó rendszer.

főzés: új villanytűzhely

kaputelefon: nincs.

A lakásfelújítás lakott épületben történik. Elvárás a házirend betartása, a közlekedők tisztán tartása, a sitt hetenkénti elszállíttatása.

Készítette: EVIN Nonprofit Zrt. Műszaki Igazgatóság