MŰSZAKI LEÍRÁS

PÁLYÁZATI LAKÁSOK BELSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

KISDIÓFA U.12. FSZT. 1A.

MEGRENDELŐ:

EVIN ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

1071 BUDAPEST, DAMJANICH UTCA 12.

BUDAPEST 2025. MÁJUS 5.

TARTALOMJEGYZÉK

- A jelenlegi állapot ismertetése

- Fotódokumentáció

- A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

MŰSZAKI LEÍRÁS

- A jelenlegi állapot ismertetése

A lakás a földszinten található, 2 helyiségből áll: előtér és szoba.

Vízvételi hely nincs a lakásban.

BM: +4,1 m

Burkolatok, felületképzések:

Előtér: aljzatbeton, festés. Mennyezeten látszó gerenda

Szoba: kopott csaphornyos parketta

Nyílászárók:

Bejárati rács: nincs

Ablak rács: nincs

Udvari homlokzati bejárati ajtó: új, megmaradó

Udvari homlokzati ablak: új, megmaradó

Beltéri ajtó: ajtólap nincs

Közművek:

vízóra: nincs

villanyóra: van,régi

gázóra: van

fűtési mód: parapetes gázkazán

melegvíz: nincs

főzés: nem ismert

kaputelefon: nincs

kémény: nincs

- Fotódokumentáció

- A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

A felúíjtás során komfortosítás történik. Az előtérben lévő gerenda esetleges megerősítése szükséges. A vízrendszer teljes kiépítése, szaniterek elhelyezése, burkolás, szigetelés és a fűtési rendszer kiépítése és a burkolatok teljes cseréje szükséges.  A szellőzést a fürdőben és konyhában is meg kell oldani.

A meglévő parapetes fűtés megmarad, a készülék cserélendő.

BM: +4,00

Bontások:

Előtér: padlóburkolat, aljzat

Fürdő: falak, csempe, padlólap, szaniterek

Szoba:  ablak, galéria, kopott csaphornyos parketta, fehér festés. Ablakok a zárt lépcsőházra néznek.

Építés:

Burkolatok, felületképzések, szigetelések, kőműves munkák, asztalos munkák:

Előtér: új gres padlólap egyeztetett színben, fehér festés

Szoba:  beépített konyhabútor a falhoz rögzítve, szilikon tömítéssel a fal mellett, csepptálcás mosogatóval 1 db 120 cm széles, 60 cm mély alsószekrény, munkalappal, faltól falig, alaprajz szerint. 1 db 60 cm-s szekrény 3 fiókkal. Felső szekrények, 3 db 40 cm mély, 60 cm magas kialakításban, tűzhely fölött elszívással. Szekrények és pult anyaga, színe előzetes egyeztetéssel. Laminált parketta aljzatkiegyenlítéssel, fehér festés.

Fürdő: falazás, nyílásáthidaló elhelyezése, kent szigetelés 2,00 m magasságig. Gres padlólap, fali csempe 2,00 m-ig, fehér festés. Mennyezeti vakolatjavítás.

Nyílászárók:

Udvari homlokzati bejárati ajtó: folyó kivitelezés keretén belül az új ajtó beszerelése megoldott. Jelen kv. nem tartalmazza.

Udvari homlokzati ablak: 1 db 100/200, műanyag, osztása, színe a jelenlegivel azonos.

Belső ajtók: 1 db új fürdőszoba ajtó fóliázott felülettel, zárral, kilinccsel, 80/200, 1 db szobaajtó fóliázott felülettel, zárral, kilinccsel, 100/210 méretben

Gépészet, elektromosság:

Víz: komplett vezetékcsere a főelzárótól, új összefolyók, új szaniterek, zuhany, paravánnal. Fürdőben mosdó és mosdócsaptelep, kádtöltő zuhanycsaptelep. Kialakítandó a mosógépkiállás, és öblítőtartályos wc beépítése szükséges.  A konyhafalon mosogatónak vízkiállások elhelyezése, mosogató beépítése, alaprajz szerint.

villany: komplett vezetékcsere, helyiségenként 1 lámpatest, 1 villanykapcsoló, fürdőben tükörlámpa is szükséges kapcsolóval. A nagy belmagasság miatt függő lámpa javasolt. Dugalj kiosztás az alaprajzon, ezen felül, fürdőben 1 db, IP44-es konnektor szükséges a mosdó mellett, 1,80 m magasságban. Elektromos vízmelegítő direkt bekötése.

Konyhában és fürdőben elszívó kialakítása szükséges.

fűtés: új parapet gázkazán elhelyezése.

főzés: új gáztűzhely

kaputelefon: nincs.

A lakásfelújítás lakott épületben történik. Elvárás a házirend betartása, a közlekedők tisztán tartása, a sitt hetenkénti elszállíttatása.

Készítette: EVIN Nonprofit Zrt. Műszaki Igazgatóság