MŰSZAKI LEÍRÁS

PÁLYÁZATI LAKÁSOK BELSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

CSÁNYI UTCA 10. II. 30.

MEGRENDELŐ:

EVIN ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

1071 BUDAPEST, DAMJANICH UTCA 12.

BUDAPEST 2025. MÁJUS 5.

TARTALOMJEGYZÉK

- A jelenlegi állapot ismertetése

- Fotódokumentáció

- A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

MŰSZAKI LEÍRÁS

- A jelenlegi állapot ismertetése

A lakás a 2. emeleten található.

Az épületben homlokzatfelújítás és külső nyílászárócsere történt.

Vízvételi lehetőség van.

Fürdőkád és mosogató megtalálható a lakásokban. A tervezett lakás egy meglévő lakás és egy közös wc összevonásával keletkezik. A tervezett lakás 2 szoba, konyha-előtér-fürdőhelyiségekből áll, valamint 4 db wc és előtér helyiségből.

BM: +3,96

Burkolatok, felületképzések:

Előtér: pvc padlóburkolat, csempeburkolat és festés, mosogatószekrény és fürdősarok található benne.

Szoba: csaphornyos parketta, a falon színes festés

Szoba: csaphornyos parketta, a falon színes festés

Nyílászárók:

Bejárati rács: nincs

Ablak rács: van

Udvari homlokzati bejárati ajtó: új műanyag ajtó.

Udvari homlokzati ablak: új, 3 db 95/200. Barna külső, fehér belső felület. Spaletták lejavítandók, takarás nincs, belső párkány nincs.

Lichthof:  -

Belső ajtók: 2 db szobai ajtónyílás 90/210 méretben

Közművek:

vízóra: van

villanyóra: (felméréskor még nincs, de szerelés alatt)

gázóra: van

fűtési mód: parapet gázkonvektor 2 db

melegvíz: gázkazán

főzés : ( gáztűzhely volt)

kaputelefon: -

kémény: van

- Fotódokumentáció

- A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

Az átalakítás során egy 3 szobás lakás jön létre, melyben egy fürdő és wc is található.

BM: +3,60

Bontások:

Előtér: PVC burkolat, fali csempe, mosogatószekrény, vízmelegítő, szelepek, csap és vezetékek bontása

Fürdő: előtérrel közös válaszfal bontása, fali tapéta, PVC padlóburkolat, kazán és szerelvényeinek bontása

Szoba1, szoba 2: parketta bontása

Építés:

Burkolatok, felületképzések, szigetelések, kőműves munkák, asztalos munkák:

Előtér: új gres padlólap egyeztetett színben, fehér festés.

Fürdő1, fürdő2: válaszfal építése, nyílásáthidaló elhelyezése, kent szigetelés 2,00 m magasságig. Gres padlólap, fali csempe 2,00 m-ig, előzetes egyeztetéssel, fehér festés.

szoba1, szoba2: nyílásáthidaló elhelyezése, ajtók festése, laminált parketta burkolat.

Konyha-előtér gres padlólap, fali csempe, konyhapult építése a falhoz rögzítve, szilikon tömítéssel a fal mellett, csepptálcás mosogatóval, 3 db 60 cm széles, 60 cm mély alsószekrény munkalappal. 1 szekrény 3 fiókkal, 2 szekrény nyitható ajtóval, felső szekrények 40 cm mélységben, azonos szélességben, alaprajz szerint. Szekrények és pult anyaga, színe előzetes egyeztetéssel.

Nyílászárók:

Udvari homlokzati bejárati ajtók: új bejárati ajtó lett beépítve, marad.

Udvari homlokzati ablak: új műanyag ablakok vannak beépítve, melyek maradnak.

Belső ajtók: 2 db belső ajtó fóliázott felülettel, zárral, kilinccsel, üvegbetéttel, fürdők esetén felső üvegsávval, szobák esetén 40%üvegfelülettel, alaprajz szerinti méretben, 2 db megmaradó beltéri ajtó mázolással.

Gépészet, elektromosság:

Víz: Vízmérőhely van. Komplett vezetékcsere a főelzárótól, új összefolyók, új szaniterek, zuhanyparavánnal. Fürdőben mosdó és mosdócsaptelep, kádtöltő zuhanycsaptelep, mosógépkiállás, öblítőtartályos wc beépítése szükséges.  Az előtérben mosogatónak vízkiállások elhelyezése, mosogató beépítése.

villany: Mérőhely van. Komplett vezetékcsere, helyiségenként 1 lámpatest, 1 villanykapcsoló, fürdőben tükörlámpa is szükséges kapcsolóval. Fali dugalj az előtérben 1 db a hűtő részére, a konyhapult fölött 4 db, oldalfalon 4 db,  sarkok mellett 1-1 db, alaprajzi jelölés szerint. A fürdőben 1 db IP 44-es konnektor szükséges a mosdó mellett, 1,80 m magasságban.

Előtérben és fürdőben elszívó kialakítása szükséges.

főzés: új gáztűzhely

gáz: Mérőhely van. Gázterv készítése szükséges. Új kombi kazán beszerelése és fűtési rendszer kiépítése lapradiátorokkal, szénacél csövezéssel.

kaputelefon: nincs, de szükséges.

A lakásfelújítás lakott épületben történik. Elvárás a házirend betartása, a közlekedők tisztán tartása, a sitt hetenkénti elszállíttatása.

Készítette: EVIN Nonprofit Zrt. Műszaki Igazgatóság