MŰSZAKI LEÍRÁS

PÁLYÁZATI LAKÁSOK BELSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

CSÁNYI UTCA 10. FSZT. 7.

MEGRENDELŐ:

EVIN ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

1071 BUDAPEST, DAMJANICH UTCA 12.

BUDAPEST 2025. MÁJUS 5.

TARTALOMJEGYZÉK

- A jelenlegi állapot ismertetése

- Fotódokumentáció

- A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

MŰSZAKI LEÍRÁS

- A jelenlegi állapot ismertetése

A lakás földszinten található, két lakás és egy már nem használt közösségi wc összenyitásából alakítható ki.

Az épületben homlokzatfelújítás és külső nyílászárócsere történt. A falakban felszivárgó nedvesség ellen nagynyomású utólagos injektálásos szigetelés előkészületei látszanak.

Vízvételi lehetőség volt, az előtérben kialakított fali kútból.

Fürdő, mosdó, wc található volt a lakásokban. Az egyik lakás 2 szoba plusz wc-tusoló, a másik előtér, 2 szoba, fürdő és wc helyiségekből áll, valamint 4 db wc és előtér a közös wc helyiségből.

BM: +3,96

Burkolatok, felületképzések:

Lakás 7a (átjáróból nyílik)

Előtér: bejárati ajtó fölött áthidalók hiánya látszik, mozaiklap padlóburkolat, a vakolat 0,50-1,20 m-ig leverve, fölötte olajfesték, fali kút helyén és bejárati ajtó mögött fali csempe 1,40 m-ig. Főfal foltosan nedves 1,60 m-ig, sóivirágzás és penészfoltok 1,60-2,20 m-ig a falakon.

Wc-tusoló: csempe burkolat, padlóösszefolyó

Szoba: padlóburkolat nincs, új aljzatbeton látszik, mintás- fehér festés, mennyezeten ázás, kilátszó acélgerenda. 40 m2, fali ázás.

Lakás 7b ( hátsó udvarról nyílik)

Előtér: bejárati ajtó fölött áthidalók hiánya látszik, metlachi padlóburkolat, a vakolat 0,50-1,20 m-ig leverve, fölötte olajfesték,

Wc-fürdő: padlóburkolat nem látszik. Csempe burkolat 1,60-ig, pergő vakolat fali ázás mennyezetig a közös wc-vel határos falon. Falban szennyvízlefolyó részére csőáttörés miatt és egyéb okból fali lyuk található.

Szoba: padlóburkolat nem látszik, fali ázás és vakolathullás 1,00 m-ig, kátrányos  fali kenés.

Nyílászárók:

7a lakás

Bejárati rács: nincs

Ablak rács: nincs

Udvari homlokzati bejárati ajtó: új műanyag ajtó.

Udvari homlokzati ablak: új, 3 db 95/200. Barna külső, fehér belső felület. Spaletták lejavítandók, takarás nincs, belső párkány nincs.

Lichthof:  -

Belső ajtók: 1 db szobai ajtónyílás 90/210 méretben, 1 db régi fa wc ajtó 75/200 méretben.

7b lakás

Bejárati rács: nincs

Ablak rács: nincs

Udvari homlokzati bejárati ajtó: új műanyag ajtó.  Barna külső színezés

Udvari homlokzati ablak: 2 db 100/200. Barna külső mázolás.

Lichthof:  -

Belső ajtók: régi fa ajtók. 2 db szobai, 90/210, 1 db előtér 90/210, 1 db fürdő 90/210.

Közművek:

7a lakás

vízóra: -

villanyóra: -

gázóra: -

fűtési mód: ismeretlen.

melegvíz: (elektromos vízmelegítő volt)

főzés : ( gáztűzhely volt)

kaputelefon: -

kémény: van

7b lakás

vízóra: -

villanyóra: -

gázóra: -

fűtési mód: ismeretlen. Feltételezett szobai fatüzelésű kályha

melegvíz: elektromos vízmelegítő 80 l, fürdő

főzés: -

kémény: van

kaputelefon: -

- Fotódokumentáció

- A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

Az átalakítás során egy 3+fél szobás lakás jön létre, melyben egy fürdő és wc is található. A lakás 3 jelenlegi bejáratából a kapuzatból nyíló bejárat megszűnik, a másik 2 megmarad. Az átalakításhoz néhány belső fal elbontásra kerül.

BM: +3,63

Bontások:

Előtér: bejárati ajtó, PVC burkolat, fali csempe, mosogatószekrény, vízmelegítő, szelepek, csap és vezetékek bontása

Kamra: előtérrel közös válaszfal bontása, fali tapéta, PVC padlóburkolat, fali polcok, ablak bontása.

Szoba: parketta csiszolása, ablak és ajtó bontása.

Építés:

Burkolatok, felületképzések, szigetelések, kőművesmunkák, asztalos munkák:

Az ázott, vizes területeken az aljzat részben kibontásra került, a vakolat részben lehullott. A lakásban az újonnan kialakítandó padlórétegrendben szivárgólemez beépítése szükséges a páraelvezetés érdekében, melyet speciális szellőzőprofillal szükséges kiszellőztetni a lábazat magasságában, és a falon másik szivárgólemez használata szükséges. A szivárgólemezt gipszkarton lemezzel kell burkolni.

Előtér: burkolatbontás, aljzatbontás, új gres padlólap egyeztetett színben, fehér festés.

Fürdő: válaszfal építése, nyílásáthidaló elhelyezése, kent szigetelés 2,00 m magasságig. Gres padlólap, fali csempe 2,00 m-ig, előzetes egyeztetéssel, fehér festés.

Szoba1, szoba2, szoba3: nyílásáthidaló elhelyezése. Burkolatok felszedése, aljzat bontás, aljzatbeton készítése hőszigeteléssel, aljzatkiegyenlítés, laminált parketta burkolat.

Konyha-nappali: Burkolatok cseréje, konyhapult és 1 m szélességben padlólap burkolat, többi részen laminált padló.   Beépített konyhabútor készítése a falhoz rögzítve, szilikon tömítéssel a fal mellett, csepptálcás mosogatóval, 3 db 60 cm széles, 60 cm mély alsószekrény munkalappal. 1 szekrény 3 fiókkal, 2 szekrény nyitható ajtóval, felső szekrények 40 cm mélységben, azonos szélességben, alaprajz szerint. Szekrények és pult anyaga, színe előzetes egyeztetéssel.

Nyílászárók:

Udvari homlokzati bejárati ajtók: új bejárati ajtók lettek beépítve, maradnak.

Udvari homlokzati ablak: új műanyag ablakok vannak beépítve, melyek maradnak.

Belső ajtók: 6 db belső ajtó fóliázott felülettel, zárral, kilinccsel, üvegbetéttel, fürdők esetén felső üvegsávval, szobák esetén 40%üvegfelülettel, alaprajz szerinti méretben.

Gépészet, elektromosság:

Víz: Vízmérőhely kialakítása szükséges. komplett vezetékcsere a főelzárótól, új összefolyók, új szaniterek, zuhanyparavánnal. Fürdőben mosdó és mosdócsaptelep, kádtöltő zuhanycsaptelep, mosógépkiállás, öblítőtartályos wc beépítése szükséges.  Az előtérben mosogatónak vízkiállások elhelyezése, mosogató beépítése.

villany: Mérőhely kialakítása szükséges. Komplett vezetékcsere, helyiségenként 1 lámpatest, 1 villanykapcsoló, fürdőben tükörlámpa is szükséges kapcsolóval. Fali dugalj az előtérben 1 db a hűtő részére, a konyhapult fölött 4 db, oldalfalon 4 db,  sarkok mellett 1-1 db, alaprajzi jelölés szerint. A fürdőben 1 db IP 44-es konnektor szükséges a mosdó mellett, 1,80 m magasságban.

Előtérben és fürdőben elszívó kialakítása szükséges.

főzés: új villanytűzhely

gáz: Mérőhely kialakítása szükséges. Gázterv készítése szükséges. Új kombi kazán beszerelése és fűtési rendszer kiépítése lapradiátorokkal, szénacél csövezéssel.

kaputelefon: nincs, de szükséges.

A lakásfelújítás lakott épületben történik. Elvárás a házirend betartása, a közlekedők tisztán tartása, a sitt hetenkénti elszállíttatása.

Készítette: EVIN Nonprofit Zrt. Műszaki Igazgatóság