MŰSZAKI LEÍRÁS

PÁLYÁZATI LAKÁSOK BELSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

PETERDY U. 12. II. 11.

MEGRENDELŐ:

EVIN ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

1071 BUDAPEST, DAMJANICH UTCA 12.

BUDAPEST 2025. MÁJUS 5.

TARTALOMJEGYZÉK

- A jelenlegi állapot ismertetése

- Fotódokumentáció

- A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

MŰSZAKI LEÍRÁS

- A jelenlegi állapot ismertetése

A lakás a második emeleten található, 8 helyiségből áll: előtér, fürdő, wc, konyha, kamra, és 3 szoba, valamint egy erkély.

Fürdőkád, mosdó, wc  található a lakásban.

A fürdőben elektromos 120 l-es fali vízmelegítő található.

BM: +3,64

Burkolatok, felületképzések:

Előtér: PVC padlóburkolat több rétegben, alatta csaphornyos parketta erősen korhadt, de száraz állapotban.

A padlóburkolat besüppedt, rossz állapotú, ezért a födémszerkezet vizsgálata szükséges!

A falakon fehér festés található.

Fürdő: metlachi padló, fali csempe 2,00 m-ig, fölötte fehér festés. Fali ázás a bojler alatt, 1m2.

Konyha: pvc padlóburkolat, festés.

Kamra: PVC padlóburkolat, fehér festés

Wc: padlón metlachi, fali csempe 1,00 m-ig. Magas wc-tartály alatt erős fali ázás, 2 m2.

Szoba 1: kopott csaphornyos parketta, fehér festés. Ablakok a zárt lépcsőházra néznek.

Szoba 2: kopott csaphornyos parketta, foszló tapéta.

Szoba 3: kopott csaphornyos parketta, festés.

Erkély: megfelelő állapotú kőlap burkolat, fekete stabil vaskorlát.

Nyílászárók:

Bejárati rács: nincs

Ablak rács: nincs

Udvari homlokzati bejárati ajtó: régi fa, üvegbetétes, nyitható felülvilágítóval. Barna külső mázolás

Udvari homlokzati ablak: 4 db: 100/217, 106/217, 100/225, 100/225. Barna külső mázolás.

Utcai homlokzati ablak: 2 db 130/225

Utcai homlokzati erkélyajtó: 110/295

Beltéri ajtók: ajtók megfelelő állapotúak, de a tokok szétrohadtak.

Lichthof:  1 db 40/160 wc ablak

Belső ajtók: 90/210,  128/260, 150/210

Közművek:

vízóra: nincs

villanyóra: van, a lakásban.

gázóra: van

fűtési mód: parapetes gázkovektor a szobákban, 3 db. fürdőben, előtérben, konyhában nincs fűtés.

melegvíz: elektromos vízmelegítő 120 l, fürdő, vízmelegítő 5 l, konyha

főzés: gáztűzhely

kaputelefon: nincs

kémény: wc helyiségben tisztítónyílás, ajtótok mellett. Fürdőben tisztítónyílás, bojler alatt.

- Fotódokumentáció

- A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

A vizes felújítások során ügyelni kell a vízvezetékek külső főfalaktól minél távolabb helyezkedjenek el, a fagyásveszély miatt.

A felíjtás során a helyiségek felosztása megmarad, a teljes alapvezeték csere a lakásban lévő elzáróktól, valamint a szaniterek, fűtési rendszer és a burkolatok teljes cseréje viszont szükséges.  A wc és kamra összeolvad, és wc-mosókonyhaként működik tovább. A szellőzést a wcben, fürdőben és konyhában is meg kell oldani.

A meglévő parapetes fűtés helyett központi fűtés kialakítására kerül sor, a kazán wc helyiségbe kerül, a konyhapult, hűtő, sütő a konyha előtér felőli oldalfalára. Gázterv szükséges.

BM: +3,63

Bontások:

Előtér: padlóburkolat több rétegben, alatta csaphornyos parketta, párnafák, salakfeltöltés.

Fürdő: ajtó, ablak, metlachi padló, fali csempe 2,00 m-ig, málló vakolat 1m2, bojler, víz-és szennyvízvezetékek, idomok, szaniterek, világítótest, kapcsoló. Padlóösszefolyó bekötésének feltárása szükséges. Mennyezeti vakolatbontás a repedés feltárása érdekében.

0szennyvízvezetékek, világítótest, kapcsoló

Kamra: ajtó, wc-vel közös fal, előszobafal ajtómagasságig, padlóburkolat, világítótest, kapcsoló.

Wc: ajtó, ablak, padlón metlachi, fali csempe 1,00 m-ig. Magas wc-tartály alatti ázott vakolat 2 m2. Szaniterek, szerelvények, vezetékek, világítótest.

Szoba 1 (14,77 m2): ablak, kopott csaphornyos parketta, fehér festés. Ablakok a zárt lépcsőházra néznek.

Szoba 2 (27,59 m2): ablak, kopott csaphornyos parketta, foszló tapéta, vezetékek, kapcsolók, dugaljak, konvektor

Szoba 3 (19,41 m2): ablak, kopott csaphornyos parketta, vezetékek, kapcsolók, dugaljak, konvektor

Erkély: -

Építés:

Burkolatok, felületképzések, szigetelések, kőműves munkák, asztalos munkák:

Előtér: új gres padlólap egyeztetett színben, fehér festés.

Konyha: áthidaló, beépített konyhabútor a falhoz rögzítve, szilikon tömítéssel a fal mellett, csepptálcás mosogatóval 1 db 120 cm széles, 60 cm mély alsószekrény, munkalappal. 1 db 60 cm-s szekrény 3 fiókkal. Felső szekrények, 3 db 40 cm mély, 60 cm magas kialakításban, tűzhely fölött elszívással. Szekrények és pult anyaga, színe előzetes egyeztetéssel.

Fürdő: vakolat javítás, nyílásáthidaló elhelyezése, kent szigetelés 2,00 m magasságig. Gres padlólap, fali csempe 2,00 m-ig, fehér festés. Mennyezeti vakolatjavítás.

Szoba 1 (14,77 m2): laminált parketta aljzatkiegyenlítéssel, fehér festés.

Szoba 2 (27,59 m2): laminált  parketta aljzatkiegyenlítéssel, fehér festés.

Szoba 3 (19,41 m2): laminált  parketta aljzatkiegyenlítéssel, fehér festés.

Erkély: -

Nyílászárók:

Udvari homlokzati bejárati ajtó: új bejárati ajtó zárral, kilinccsel, üvegbetétes, nyitható felülvilágítóval. Színe a jelenlegivel azonos.

Udvari homlokzati ablak: 1 db 100/200, műanyag, osztása, színe a jelenlegivel azonos.

Belső ajtók: 2 db új fürdőszoba ajtó fóliázott felülettel, zárral, kilinccsel, 80/200, 1 db szobaajtó fóliázott felülettel, zárral, kilinccsel, 100/210 méretben

Gépészet, elektromosság:

Víz: komplett vezetékcsere a főelzárótól, új összefolyók, új szaniterek, kád, paravánnal. Fürdőben mosdó és mosdócsaptelep, kádtöltő zuhanycsaptelep. Wc helyiségben elhelyezendő a kazán, kialakítandó a mosógépkiállás, és öblítőtartályos wc beépítése szükséges.  A konyhában mosogatónak vízkiállások elhelyezése, mosogató beépítése.

villany: komplett vezetékcsere, helyiségenként 1 lámpatest, 1 villanykapcsoló, fürdőben tükörlámpa is szükséges kapcsolóval. A nagy belmagasság miatt függő lámpa javasolt. Fali dugalj az előtérben 1 db, a konyhapult fölött 4 db, szobákban 4 db egy falon, plusz  sarkok mellett 1-1 db, fürdőben 1 db, IP44-es konnektor szükséges a mosdó mellett, 1,80 m magasságban. Elektromos vízmelegítő direkt bekötése.

Konyhában, wcben és fürdőben elszívó kialakítása szükséges.

fűtés: új gázkazán és acél lapradiátorok elhelyezése, falon kívüli szénacél vezetékek alkalmazásával.

főzés: új gáztűzhely

kaputelefon: nincs, de szükséges.

A lakásfelújítás lakott épületben történik. Elvárás a házirend betartása, a közlekedők tisztán tartása, a sitt hetenkénti elszállíttatása.

Készítette: EVIN Nonprofit Zrt. Műszaki Igazgatóság