MŰSZAKI LEÍRÁS

PÁLYÁZATI LAKÁSOK BELSŐ FELÚJÍTÁSI MUNKÁI

PÉTERFY S. U. 43. II. 4.

MEGRENDELŐ:

EVIN ERZSÉBETVÁROSI INGATLANGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT ZRT.

1071 BUDAPEST, DAMJANICH UTCA 12.

BUDAPEST 2025. MÁJUS 5.

TARTALOMJEGYZÉK

- A jelenlegi állapot ismertetése

- Fotódokumentáció

- A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

MŰSZAKI LEÍRÁS

- A jelenlegi állapot ismertetése

A második emeleti lakás 4 helyiségből áll: előtér, fürdő, konyha, kamra, szoba.

Burkolatok, felületképzések:

Padlóburkolat: parketta erősen korhadt, de száraz állapotban, pvc, beton

A födémszerkezet vizsgálata szükséges!

A falakon málló festés található, fürdőszobában falicsempe.

Nyílászárók:

Bejárati rács: nincs

Ablak rács: nincs

Homlokzati nyílászárók újonnan kicserélve.

Beltéri ajtók: szétrohadtak.

Közművek:

vízóra: nincs

villanyóra: nincs

gázóra: nincs

kaputelefon: nincs

Közművek helyreállítása, fűtés kialakítása szükséges.

- Fotódokumentáció

- A kivitelezési munka főbb tartalmi elemei

A felíjtás során a helyiségek felosztása kissé megváltozik, a közlekedő és fürdő szélesítése történik egy válaszfal áthelyezésével, a szoba méretének csökkentésével.

Feladat a teljes alapvezeték csere a lakásban lévő elzáróktól, valamint a szaniterek, fűtési rendszer és a burkolatok teljes cseréje.

Bontások:

Padlóburkolat: pvc, beton, parketta, párnafák, salakfeltöltés.

Helyiségek: ajtó, metlachi padló, fali csempe 2,00 m-ig, málló vakolat bojler, víz-és szennyvízvezetékek, idomok, szaniterek, világítótest, kapcsoló. Padlóösszefolyó bekötésének feltárása szükséges. Mennyezeti vakolat helyreállítása.

Építés:

Burkolatok, felületképzések, szigetelések, kőműves munkák, asztalos munkák:

Előtér: új gres padlólap egyeztetett színben, fehér festés.

Konyha: beépített konyhabútor a falhoz rögzítve, szilikon tömítéssel a fal mellett, csepptálcás mosogatóval 1 db 120 cm széles, 60 cm mély alsószekrény, munkalappal. 1 db 60 cm-s szekrény 3 fiókkal. Felső szekrények, 3 db 40 cm mély, 60 cm magas kialakításban, tűzhely fölött elszívással. Szekrények és pult anyaga, színe előzetes egyeztetéssel.

Fürdő: vakolat javítás, nyílásáthidaló elhelyezése, kent szigetelés 2,00 m magasságig. Gres padlólap, fali csempe 2,00 m-ig, fehér festés. Mennyezeti vakolatjavítás, festés.

Szoba: laminált parketta aljzatkiegyenlítéssel, fehér festés.

Nyílászárók:

Belső ajtók: fürdő új ajtó fóliázott felülettel, félig üvegezett zárral, kilinccsel, 80/210, szobaajtó, konyhaajtó fóliázott felülettel, zárral, kilinccsel, 100/210 méretben, üvegezve.

Gépészet, elektromosság:

Víz: komplett vezetékcsere a főelzárótól, új összefolyók, új szaniterek, fürdőben zuhanyfülke, zuhanytálca, zuhanycsaptelep, mosdó és mosdócsaptelep, mosógépkiállás, és öblítőtartályos wc beépítése szükséges.  A konyhában mosogatónak vízkiállások elhelyezése, mosogató beépítése, mosogató csaptelep.

Villany: komplett vezetékcsere, helyiségenként 1 lámpatest, 1 villanykapcsoló, fürdőben tükörlámpa is szükséges kapcsolóval. A nagy belmagasság miatt függő lámpa javasolt. Fali dugalj az előtérben 1 db, a konyhapult fölött 4 db, szobákban 4 db egy falon, plusz sarkok mellett 1-1 db, fürdőben 1 db, IP44-es konnektor szükséges a mosdó mellett, 1,80 m magasságban. Elektromos vízmelegítő direkt bekötése.

Fűtés: új gázkazán és acél lapradiátorok elhelyezése, falon kívüli szénacél vezetékek alkalmazásával. Gázterv szükséges.

főzés: új gáztűzhely

kaputelefon: nincs, de szükséges.

A lakásfelújítás lakott épületben történik. Elvárás a házirend betartása, a közlekedők tisztán tartása, a sitt hetenkénti elszállíttatása.

Készítette: EVIN Nonprofit Zrt. Műszaki Igazgatóság